3D Game Programming 과제2 보고서

게임공학과 2013180028 이우상

[ 목표 ]

정점 하나만 생성하여, 기하셰이더로 사각형을 만들고, 빌보드 나무, 풀, 꽃 텍스처를 매핑한다. 또한 터레인도 기하셰이더를 적용시켜 만든다. 키 버튼 입력으로 기하셰이더를 이용해서 만든 빌보드, 터레인과, 기존에 만들었던 빌보드 오브젝트, 터레인의 차이를 WIREFRAME으로 보여준다.

[ 조작법 ]

- s/S 키를 이용하여, RasterizerState의 FillMode를 SOLID와 WIREFRAME으로 바꾸어 다시 시작하게 한다.

- g/G 키를 이용하여 기하셰이더를 적용하고, 적용하지 않은 것을 보여준다.

[ 게임 이미지 ]

[ 구현 방법 ]

- s/S, 키를 이용하여 FillMode를 구분 짓게 하는 변수 g_FillMode를 전역변수로 생성한다.

또한 g/G 키를 이용하여 기하셰이더를 적용시킨 것과 적용시키지 않은 것을 보이기 위해, 전역변수 g_OnGeometry를 생성한다.

- enum으로 타입을 각각 정의하여, FillMode의 SOLID와 WIREFRAME, 기하셰이더를 사용한 유무의 USE, UNUSE를 만든다.

// 0번이면 FillMode를 SOLID로 생성, 1번이면 WIREFRAME으로 생성한다.

enum FILL_MODE { SOLID, WIRE};

// false이면 기하셰이더를 적용하지 않고, true이면 기하셰이더를 적용

enum ON_GEOMETRY { USE, UNUSE };

// 처음에는 FillMode를 SOLID, 기하셰이더를 적용 X로 한다.

int g_FillMode = SOLID;

bool g_OnGeometry = UNUSE;

- CGameFramework의 OnProcessingKeyboardMessage( )에서 s/S 와 g/G 키를 눌렀을 때, 각각 FillMode를 변경시키고, 기하셰이더를 적용시킬 수 있도록 만든다.

case 's':

case 'S':

// s/S 키를 눌렀을 때, 솔리드 모드이면, 와이어프레임으로 바꿔주고,

// 와이어 모드이면, 솔리드 모드로 바꾼다.

if (g_FillMode == SOLID)

{

g_FillMode = WIRE;

cout << "와이어 모드" << endl;

}

else

{

g_FillMode = SOLID;

cout << "솔리드 모드" << endl;

}

break;

case 'g':

case 'G':

// g/G 키를 눌렀을 때, 기하셰이더가 적용되었을 때는, 적용을 하지 않겠다고

// g_OnGeometry를 UNUSE로 바꿔주고, 기하셰이더가 적용되지 않았을 때는

// USE로 바꾸어 기하셰이더를 적용시킨다.

if (g_OnGeometry == USE)

{

g_OnGeometry = UNUSE;

cout << "기하셰이더 적용 X" << endl;

}

else

{

g_OnGeometry = USE;

cout << "기하셰이더 적용 O" << endl;

}

break;

- CScene의 BuildObject( )에서 기하셰이더를 적용시킨 것과, 적용 시키지 않는 셰이더로 구분해서 만들어 준다.

// 기하셰더를 적용시킨다면, CGeometryShader 객체를 생성하여 셰이더를 생성

if (g_OnGeometry == USE)

{

CGeometryShader* pGeometryShader = new CGeometryShader;

pGeometryShader->CreateShader(pd3dDevice, m_pd3dGraphicsRootSignature);

pGeometryShader->setPositionArray(PositionArray);

pGeometryShader->BuildObjects(pd3dDevice, pd3dCommandList, m_pTerrain);

m_ppShaders[0] = pGeometryShader;

}

// 기하셰더를 적용시키지 않는다면, CBillboardShader 객체를 생성하여 셰이더를 생성

else if(g_OnGeometry == UNUSE)

{

CBillboardShader* pBillboardShader = new CBillboardShader;

pBillboardShader->CreateShader(pd3dDevice, m_pd3dGraphicsRootSignature);

// 나무, 꽃, 풀들이 위치할 텍스처 픽셸의 위치

pBillboardShader->setPositionArray(PositionArray);

pBillboardShader->BuildObjects(pd3dDevice, pd3dCommandList, m_pTerrain);

m_ppShaders[0] = pBillboardShader;

}

- Terrain에서 기하셰이더를 적용시킨것과 적용시키지 않은 것을 만들기 위해 파이프라인 스테이트를 2개를 만든다. 1개는 기하셰이더를 적용시킨 것, 1개는 적용시키지 않은 것

// CTerrainShader의 CreateShader에서 파이프라인 개수를 2개로 하고,

void CTerrainShader::CreateShader(ID3D12Device *pd3dDevice, ID3D12RootSignature *pd3dGraphicsRootSignature)

{

m_nPipelineStates = 2;

…

// 0번째 파이프라인이라면, 기하셰이더 코드를 컴파일한다. 1번째이면, 기하셰이더 코드를 컴파일하지 않음

// 적용시키

If(i == 0)

{

d3dPipelineStateDesc[i].GS = CreateGeometryShader(&pd3dGeometryShaderBlob);

}

}

- 기하셰이더 코드의 함수를 리턴하는 함수를 만들어준다.

D3D12_SHADER_BYTECODE CTerrainShader::CreateGeometryShader(ID3DBlob **ppd3dShaderBlob)

{

// 기하셰이더를 적용시킨다면, GS_Terrain 이라는 함수를 컴파일한다.

return(CShader::CompileShaderFromFile(L"Shaders.hlsl", "GS_Terrain", "gs_5_1", ppd3dShaderBlob));

}

- 기하셰이더를 적용시켰으면 그에 맞는 픽셸셰이더 함수도 원래의 터레인 픽셸셰이더와 다르게 한 개 더 생성해준다.

D3D12_SHADER_BYTECODE CTerrainShader::CreatePixelShader(ID3DBlob **ppd3dShaderBlob)

{

// 기하셰이더가 적용되었을 때, PS_GSTerrain 픽셸셰이더 함수를 실행

return(CShader::CompileShaderFromFile(L"Shaders.hlsl", "PS_GSTerrain", "ps_5_1", ppd3dShaderBlob));

}

기하셰이더를 적용하지 않고, 솔리드 모드일 때,

기하셰이더를 적용하고, 솔리드 모드일 때

기하셰이더를 적용하지 않고, 흙 위에서 와이어프레임 모드일 때

기하셰이더를 적용하고, 흙위에서 와이어프레임 모드일 때